ICS  65. 020. 20

B 05

备案号：

辽宁省地方标准

DB21

DB21/T ××××—2024

稻田固碳减排栽培技术规程

Technical Guidelines for Cultivation Practices of Rice Paddy for Carbon Sequestration and Emission Reduction

（征求意见稿）

2024-××-××发布

- 2024-××-××实施

辽宁省市场监督管理局 发布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由辽宁省农业农村厅提出并归口管理。

本文件起草单位：沈阳农业大学、辽宁省农业科学院。

本文件主要起草人：高继平、张文忠、宫亮、赵艳泽、金丹丹、陈温福。

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口管理部门通讯地址：辽宁省农业农村厅（沈阳市和平区太原北街2号），联系电话：024-23447862。

起草单位通讯地址：沈阳农业大学（沈河区东陵路120号），联系电话：024-88487184。

- 稻田固碳减排栽培技术规程

- 1  范围

- 本文件规定了稻田土壤固碳、温室气体减排的术语和定义，包括品种选择、肥料选择、育秧、整地、移栽、施肥、灌溉、收获等环节的技术要求。

- 本文件适用于北方稻田固碳减排优质丰产高效栽培。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8321  农药合理使用准则

GB/T 17891  优质稻谷

GB/T 23348  缓释肥料

NY/T 496  肥料合理使用准则  通则

NY/T 498  水稻联合收割机作业质量

NY/T 609  有机物料腐熟剂

NY/T 1105  肥料合理使用标准 氮肥

NY/T 3041  生物炭基肥料

DB21/T 2787  水稻工厂化生物炭基质育苗技术规程

DB21/T 3483  水稻秸秆秋季湿耙还田培肥生产技术规程

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 稻田土壤固碳 carbon sequestration in paddy soil

- 将大气中CO2转化为一种稳定的含碳化合物，并将其长期储存在稻田土壤中的一种碳汇过程，进而提高土壤碳库（有机碳和无机碳含量）储量，主要通过秸秆（炭化）还田和施用有机肥等途径实现。

- 3.2

- 温室气体减排 greenhouse gas emission reductions

- 通过选用适宜的品种及栽培种植方式，减少水稻种植过程中产生的二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）和氧化亚氮（N2O）等温室气体排放量。

- 4  品种选择

- 选择经审定推广、抗性强、生育期适宜的高产水稻品种，且所选品种具有光合效率高、肥料利用率高、抗逆特性好的低排放品种。其他种子质量按GB/ T 17891的规定执行。

- 5  肥料选择

- 选择单质化肥、缓释氮肥、生物炭基肥料。缓释氮肥应符合GB/ T 23348的要求，生物炭基肥料应符合NY/T 3041的要求。

- 6  育秧

宜采用工厂化基质育秧，应符合DB21/ T 2787 的规定。

- 7  整地

- 7.1  秸秆还田配施腐熟剂

水稻秋季收获后，进行秸秆湿耙还田，按照DB21/ T 3483 的规定执行。整地过程中严禁机械漏油。腐熟剂用量标准为2 kg/亩。耙地前，施用有机物料腐熟剂，按照每100 kg 秸秆施用有机物料腐熟剂（有效活菌数≥ 0.50 亿/g）2 kg/亩，均匀撒施于地表，同时均匀施入氮肥，氮肥按每 100 kg 秸秆施纯氮 0.5 kg～1 kg，调节混合后的物料，C/N 宜为 25:1～30:1。秸秆腐熟剂质量应符合 NY/ T 609 的规定。

- 7.2  秸秆炭化还田

- 于旋耕前将生物炭（颗粒）用旋耕机旋至土壤20 cm耕层，使之与土壤充分混合。适宜生物炭用量为5 t/hm2～15 t/hm2。

- 8  移栽

- 8.1  移栽时期

5月15日～5月25日，移栽秧龄3.5叶～4.0叶。

- 8.2  插植规格与密度

机插行株距以30 cm×（16.6 cm～20 cm），每亩为1.11～1.33万穴。机插秧质量要保证密、浅、正、直、匀、满、齐、护、同。

- 9  施肥

施肥的总体原则应降低氮肥用量，施用肥料应符合NY/T 496的规定。全生育期纯氮施用量为90 kg/hm2～210 kg/hm2，氮、磷、钾肥用量按照N:P2O5:K2O=2:1:1分配。

- 9.1  基肥

采用水稻机械插秧同步侧深施肥一体机施肥，将肥料推送至秧苗测边3 cm、深度5 cm的区域。施化学氮肥81 kg N /hm2～189 kg N /hm2，磷肥一次性全部施入，钾肥施入总量的50%。

- 9.2  穗肥

于叶龄指数80%左右时（主茎叶片数15 叶时为11 叶～12 叶）施入全生育期氮肥总量的10%（纯氮量9 kg N /hm2～21 kg N /hm2），钾肥施入总量的50%。采用撒施或机械均匀施入。

- 10  灌溉

返青前保持水层2 cm～3 cm，返青后浅灌增温保持水层3 cm～5 cm；分蘖期采用浅、湿交替灌溉，有效分蘖临界期（田间茎蘖数达计划穗数的80%左右），控水晾田5 d～7 d（脚踏有印而不深陷）控制无效分蘖；幼穗分化期保持水层5 cm～7 cm，孕穗期至抽穗期浅水勤灌；灌浆期采用间歇灌溉，直至腊熟末期停灌，黄熟初期排干。

- 11  主要病虫草害防治

农药使用应符合GB/T 8321的有关规定。优先采用农业防治、物理防治、生物防治方法，科学合理使用化学防治措施。严格按照农药标签标注的使用范围、方法和剂量，按照农药安全间隔期进行收获。

- 12  收获

稻谷黄化且完熟率达95%，籽粒含水量小于20%时，籽粒充实饱满坚硬，适时机械收获。其他按照NY/T 498的规定执行。

_________________________________