ICS  65. 020. 20

B 05

备案号：

辽宁省地方标准

DB21

DB21/T ××××—2024

水稻钵育秧苗机械移栽栽培作业规程

Operation rules for mechanized transplanting of rice pot seedlings

（征求意见稿）

2024-××-××发布

- 2024-××-××实施

辽宁省市场监督管理局 发布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由辽宁省农业农村厅提出并归口管理。

本文件起草单位：沈阳农业大学、盘锦市现代农业发展中心、康平县乡村振兴发展中心。

本文件主要起草人：张文忠、高继平、贾宝艳、栾峰、赵晓彤

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口管理部门通讯地址：辽宁省农业农村厅（沈阳市和平区太原北街2号），联系电话：024-23447862。

文件起草单位通讯地址：沈阳农业大学（沈河区东陵路120号），联系电话：024-88487184。

- 水稻钵育秧苗机械移栽栽培作业规程

- 1  范围

- 本文件规定了钵盘育秧、机械移栽的术语和定义、水稻钵苗培育技术、钵苗移栽作业、配套高产高效肥料施用、田间水分管理、病虫草害综合防治、收获的技术要求。

- 本文件适用于水稻钵育秧苗机械化移栽的水稻生产。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4404.1 粮食作物种子 第1部分：禾谷类

GB 5084  农田灌溉水质标准

GB/T 8321 （所有部分） 农药合理使用准则

NY/T 393  绿色食品 农药使用准则

NY/T 496  肥料合理使用准则  通则

NY/T 498  水稻联合收割机作业质量

NY/T 1534  水稻工厂化育秧技术规程

DB21/T 3374  水稻主要病虫草害绿色防控技术规程

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 水稻钵苗培育技术rice pot seedling cultivation technology

- ‌ 水稻钵苗培育技术是一种高效的水稻栽培技术，旨在提高秧苗素质和机插质量，从而提升水稻生产的效率和产量。

- 3.2

- 钵苗移栽作业pot seedling transplanting operation

- ‌ 钵苗移栽作业是指将培育好的秧苗从育苗盘或穴盘中取出，然后移植到田间的过程。‌这种移栽方式通常用于水稻等作物的种植，具有不伤根、无缓苗期等优点，有利于提高作物产量‌。

- 3.3

- 配套高产高效肥料施用high yield and high efficiency fertilizer application

- 通过科学合理的施肥技术和方法，协调供应作物必需的各种营养元素，以满足作物生长、发育的需要，从而提高产量和改善品质，减少肥料浪费，防止环境污染。‌

- 4  水稻钵苗培育技术

- 4.1 钵盘的规格

- 钵盘的规格与常规育秧盘规格相同为310 mm×610 mm，每个钵盘带有448个钵，钵盘横向有14钵，纵向有34钵。

- 4.2 播种机械

- 可以选用常州亚美柯机械设备有限公司生产的LSPE-60AM水稻播种机、南京农业机械化研究所研制的2ZU-6型水稻播秧机或吉林鑫华裕农业装备有限公司提供的2BB-14型水稻钵盘育秧播种机。

- 4.3品种选择

- 选择生育期适宜、高产优质、抗倒耐逆的辽宁省审定或国家审定品种。种子质量应符合GB4404.1的要求。

- 4.4种子处理

- 浸种药剂：噻唑膦防治干尖线虫；戊唑醇‧乙蒜素合剂（2%、30%）750倍液防治恶苗病、腐霉病、芽腐病。种子采用包衣，用量及用法应符合GB/ T 8321农药合理使用准则。

- 4.5 播种

- 4.5.1播期选择

- 当地日平均温度稳定通过5℃以上时进行播种。

- 4.5.2播种量的确定

每盘播种50 g～60 g，每个钵碗播种量约4 粒～5 粒。

- 4.5.3 播种深度的确定

钵碗深 25 mm，底土加装到钵碗的2/3处，进行播种，播种深度0.5 cm～0.8 cm。

- 4.5.4 浇水和覆膜

先采用透气膜进行浇透水，之后再在透气膜上覆盖一层保湿膜。

- 4.6钵盘育苗的秧田管理

- 4.6.1温度控制

出苗前以增温保湿为主，棚内温度保持在30℃～32℃，出苗80%时撤掉地膜或无纺布。出苗至1叶1心期，及时通风炼苗，棚温控制在22℃～25℃，最高不超过28℃。在1.5～2.5叶期，棚内湿度大时或下雨天要加大通风量，棚温控制在22℃～24℃之间，最高不超过25℃。在2.5～3叶期，渐次延长通风时间，棚温控制在20℃～22℃之间，最低不低于20℃。

- 4.6.2水分管理

播种时浇透水，播后至秧苗1.5叶前保持湿润，秧苗1.5叶后，坚持“缺水浇水、不缺不浇、只浇不灌、见湿见干”的原则，床土发白、早晚叶尖不吐水、中午卷叶需及时补透水，补水方式以喷淋为宜，补水时间以早晨或傍晚为宜。

- 4.6.3苗期病害防治

立枯病防治，秧苗一叶一心期，可选用甲霜‧噁霉灵等药剂均匀喷雾；恶苗病防治，可选用恶苗灵、氰烯菌酯等药剂浸种。杀菌剂使用应符合GB/T 8321、NY/T 393的规定。

- 4.6.4移栽前准备

移栽前3 d～5 d 追施一次送嫁肥，施用硫酸铵50 g/m2～75 g/m2。移栽前1 d，苗床均匀撒施磷酸二铵125 g/m2～150 g/m2，浇透水。

- 5  钵苗移栽作业

- 5.1 整地泡田

移栽前8 d～10 d旋地（10 cm～15 cm）、泡田（水深10 cm）3 d～5 d后进行水耙地，耙地要求达到田面平坦，上糊下松，高低落差≤ 3 cm，搅浆深度12 cm～15 cm，沉淀3 d～5 d后插秧。盐碱较重田块需泡田洗盐，泡田时间延长到5 d～7 d，换水1 次～2 次。

- 5.2 移栽时期

5月10日～5月25日，当地日平均气温稳定在12℃～13℃为宜，移栽秧龄4叶左右。

- 5.3 移栽作业机械的选择

选择常州亚美柯机械设备有限公司生产的钵苗乘坐式高速插秧机（2ZB-6A（RXA-60T））或相同性能的钵苗插秧机。

- 5.4 移栽密度及方法

采用机械插秧，行株距以30 cm×（18 cm～20 cm），每667 m2为1.23万穴～1.33万穴。插秧质量要保证浅、直、匀。

- 5.5移栽水深及移栽深度

移栽时水深约2 cm～3 cm，移栽深度不超过1 cm。

- 6 配套高产高效肥料施用

根据土壤地力水平，采取有机无机配合施用方式，合理降低氮肥用量，适量增施中、微量元素肥料。全生育期纯氮施用量为180 kg/hm2～225 kg/hm2，基蘖肥和穗粒肥的氮含量施入比例为6:4，氮、磷、钾肥用量按照N:P2O5:K2O=2:1:1分配。磷肥在水耙前全部基施；钾肥按基肥和穗肥各50%施用。肥料使用应符合NY/T 496的规定。

- 7 田间水分管理

- 7.1水质要求

灌溉水应符合GB 5084的要求

- 7.2 灌溉方法

返青前保持水层2 cm～3 cm，返青后浅灌增温保持水层3 cm～5 cm；分蘖期采用浅、湿交替灌溉，有效分蘖临界期（田间茎蘖数达计划穗数的80%左右），控水晾田5 d～7 d（脚踏有印而不深陷）控制无效分蘖；幼穗分化期保持水层3 cm～5 cm，孕穗期至抽穗期浅水勤灌；灌浆期采用间歇灌溉，直至蜡熟末期停灌，黄熟初期排干。

- 8 病虫草综合防治技术

- 8.1 防治原则

优先采用农业防治、物理防治、生物防治方法，科学合理使用化学防治措施。严格按照农药标签标注的使用范围、方法和剂量，按照农药安全间隔期进行收获。农药使用应符合GB/T 8321的有关规定。

- 8.2 主要病害

防治稻瘟病，在破口期和齐穗期选用春雷霉素30 g/hm2～45 g/hm2或枯草芽孢杆菌90 g/hm2～180 g/hm2叶面喷雾各1次；

防治稻曲病，在孕穗期和破口前5 d～7 d选用井冈霉素150 g/hm2～180 g/hm2进行叶面喷雾各1次；

防治纹枯病，在分蘖末期到蜡熟期每隔15 d选用井冈霉素150 g/hm2～180 g/hm2叶面喷施2次。

其他按照DB21/ T 3374的规定执行。

- 8.3 主要虫害

防治二化螟，用48%毒死蜱乳油40 ml+20％氯虫苯甲酰胺悬浮剂7.5 ml或5%阿维菌素20 ml+20％氯虫苯甲酰胺悬浮剂5 ml，分别在二化螟一代卵孵化高峰期（6月20日左右）和二化螟二代卵孵化高峰期（8月1日左右）进行喷雾，喷液量450 kg/hm2。

防治稻飞虱，在稻飞虱卵孵化盛期至低龄若虫盛发期选用25%氯虫‧噻虫嗪水分散粒剂30 g/hm2～60 g/hm2或50%吡蚜酮水分散粒剂180 g/hm2～300 g/hm2，进行水稻整株喷雾。

其他按照DB21/ T 3374的规定执行。

- 8.4 主要杂草

根据稻田杂草种类，选择高效、低毒、低残留除草剂进行除草，具体按照DB21/ T 3374的规定执行。

- 9 收获

稻谷黄化且完熟率达95%，籽粒含水量小于20%时，适时机械收获。

_________________________________