ICS 03.200

CCS Y 00

- DB21

辽  宁  省  地   方  标   准

DBxxx

果树水肥一体化技术规程

（第2部分：设施葡萄）

Regulation for fertigation of pomology. （Part 2: facility grape）

（征求意见稿）

2024—XX—XX 发布

2023—XX—XX 实施

辽宁省市场监督管理局   发 布

DB21/T

- 前    言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的机构和起草规则》 的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件起草单位：辽宁省果树科学研究所。

本文件起草人：

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口管理部门通讯地址：辽宁省农业农村厅(沈阳市和平区太原北街2号)，联系电话：024-23447862。通讯地址：沈阳市皇姑区北陵大街45-11号

标准起草单位：辽宁省果树科学研究所(辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇)，联系电话:0417-7033442

DBxxx

果树水肥一体化技术规程

第2部分：设施葡萄

- 1  范围

- 本标准规定了辽宁省设施葡萄（暖棚、冷棚及避雨设施等）生产中灌溉模式、水溶肥应用及水肥一体化技术要求，适用于辽宁省设施鲜食葡萄种植区，其他地区可参照执行。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，标注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 2623-2014 灌溉施肥技术规范

GB 5084-2021 农田灌溉水质标准

NY/T 2624-2014 水肥一体化技术规范总则

NY 1107-2010 大量元素水溶肥标准

NY 1428-2010 微量元素水溶肥标准

NY/T 3831-2021 有机水溶性肥料标准

DB37/T 3236-2018 果园肥水管理技术规程

GB/T 29404-2012 灌溉用水定额编制导则

NY/T 496 肥料合理使用准则 通则

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 水肥一体化技术 fertigation technology

根据作物需求,对作物水分和养分进行综合调控和一体化管理，以水促肥、以肥调水,实现水肥耦合，全面提升作物水肥利用效率。

3.2 水溶性肥料 water soluble fertilizer

水溶性肥料是一种可以完全溶于水的多元复合肥料，它能迅速地溶解于水中，更容易被作物吸收，而且其吸收利用率相对较高，更为关键的是它可以应用于喷滴灌等设施农业，实现水肥一体化，达到省水省肥省工的效能。

4 水源

4.1 水源要求

距离灌区较近的地上水源或地下水源，配备水泵，能满足灌溉需水量要求。

4.2 水质

4.2.1 pH值

灌溉水pH按照GB 5084-2021的技术要求，灌溉水的pH值应介于5.5和8.5之间。

4.2.2 盐度

灌溉水总盐度按照GB 5084-2021的技术要求，全盐量≤ 1000 mg/L。

4.2.3 总溶解固体(TDS)

灌溉水的 TDS 应低于一定限度，高浓度的溶解固体也会危害葡萄生长。限值≤1000 mg/L。

4.2.4 微生物污染

灌溉水应不含细菌和病毒等有害微生物。

5 滴灌设施配置

5.1 首部

5.1.1 水泵和动力

根据灌溉面积、水源深度等选择相应参数的水泵，配置动力系统。一般每小时要求出水量2-5吨。

5.1.2 过滤设备

根据水源水质、灌溉面积和设备流量等制定过滤器大小和数量，首选反冲洗过滤设备。地下水源选用离心过滤加筛网过滤设备，地面水源选择叠片过滤器。

5.1.3 施肥设备

选择文丘里施肥器或安装压差式施肥灌，施肥灌中要求配备搅拌设备。

5.1.4 控制系统

要求尽量选择智能化监测及控制水肥输入的控制系统，最好可以与手机、电脑等设备相链接，便于远程控制。

5.2 滴灌管网铺设

5.2.1 铺设原则

滴灌管网由干管、支管和毛管以及压力阀等组成。根据地形、地势、葡萄栽培模式和水源位置进行铺设设计，干管从水源引出，只管垂直葡萄种植行铺设，干管和支管一般埋于地面60公分以下，末端安装；排气阀。毛管顺着葡萄栽植行铺设在地面上20-40公分，最长一般不超过90米。

5.2.2 管件材质

干管管材及管件应符合GB/T 13664 规定要求，支管和毛管管材和管件要求符合GB/T 13663的规定要求。干管根据灌溉面积和设计流量确定直径。 毛管符合GB/T19812.2 和GB/T19812.3的规定要求。滴灌管径一般选择16mm。

- 6.滴灌设施技术参数

6.1滴灌系统

滴灌系统包括控制设备（水泵、水表、压力表、过滤器、混肥罐等）、主管、支管和滴头。有一定压力的水经过严格过滤后从水源流入主管和支管，将水输送到葡萄行间，沙质土壤滴头间距30-40cm，滴头流量2-3L/hr，中壤到重壤滴头间距40cm以上，滴头流量1.2-2L/hr。

6.2灌溉定额

按照NY/T 2623-2014的技术标准，设施葡萄适宜的计划湿润深度为0.3 m~0.8 m。灌溉上限一般为田间持水量的90%～100%，灌溉下限一般为田间持水量的55%~65%。一般一次灌水量为每亩10-15m3。

6.3灌水周期

灌水间隔根据土壤湿度确定，砂土土壤田间持水量低于16~18%，壤土间持水量低于18~20%时开始灌溉。

6.4灌水次数

砂土灌水间隔2-3天。壤土灌水间隔3-5天。

6.5单次灌水时间

砂土灌水时间2-4小时，壤土灌水时间4-5小时。

- 7 水溶性肥料 water soluble fertilizer

水溶性肥料是一种可以完全溶于水的多元复合肥料，它能迅速地溶解于水中，更容易被作物吸收，而且其吸收利用率相对较高，更为关键的是它可以应用于喷滴灌等设施农业，实现水肥一体化，达到省水省肥省工的效能。

7.1水溶肥种类

7.1.1大量元素水溶肥

- 大量元素水溶肥指含有氮、磷、钾总量≥50%的水溶性肥料，符合NY 1107-2010标准要求。可以是高氮、高磷和高钾型等不同氮磷钾比例的复合肥，也可以是尿素、硫酸钾等单质肥料，还可以是磷酸二氢钾、磷酸二铵、硝酸钾、硝酸钙等化学合成肥料。

7.1.2中微量元素水溶肥

- 中微量元素主要为钙、镁、铁、硼、锌等。缺少这些元素，葡萄树就不能正常生长发育，甚至出现相应的缺素症。微量元素水溶肥料固体产品技术指标应符合NY 1428 2010的要求。建议配合大量元素水溶肥等一起使用。

7.1.3 有机水溶肥

有机水溶肥主要指含有机质的水溶性肥料，可以单含有机质，也可以含有机质和一定含量的大量元素和中微量元素。肥料中有机质主要为氨基酸、海藻素、腐植酸、蛋白质、小分子肽、壳聚糖等。可以单独使用，也可以配合大量元素等水溶肥一起使用。

7.1.4 含微生物的水溶性肥料

微生物水溶肥指含有一定量的有益微生物的有机水溶肥或大、中、微量元素水溶肥。可以单独使用，也可以配合大量元素等水溶肥一起使用。

- 7.2水溶肥用量

葡萄水肥一体化施肥，根据目标产量来确定总施肥量，再根据不同生育期的需求进行分配。一般设施内优质葡萄的目标产量为2吨/亩。氮磷钾养分的总投入量为：N 10~15 千克/亩、P2O5 6~8千克/亩、K2O 12~18千克/亩。

- 5.3水溶肥使用方式

- 按照NY/T 2624-2014要求，水溶肥最好选用滴灌施肥方式。

- 5.4水溶肥使用时间

- 按照设施葡萄不同生育期养分需求制定施肥计划。葡萄生育期一般分萌芽、花序分离、坐果后、果实膨大、转色、成熟、采收后、落叶前等。分配比例为萌芽期14%，花序分离到开花期9%，坐果到果实膨大期38%，转色-成熟期23%，采收后16%进行分期调控。