ICS 65.020.01

DB21

辽宁省地方标准

DB 21/      —2021

露地花生浅埋滴灌技术规程

Techniques regulations for surface shallow-buried drip irrigation of peanut

2021 - 00 - 00发布

2021 - 00 - 00实施

辽宁省质量技术监督局   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由辽宁省农业农村厅提出并归口。

本标准由辽宁省农业科学院、农业农村部农业生态与资源保护总站负责起草。

本标准主要起草人：冯良山、杨宁、赵凤艳、靳拓、郭铭、许丹丹、门阅、居学海、李颖、冯晨、张哲、李开宇、娄义晟、于秀琴、卢炳春、国泽新。

本标准发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口管理部门通讯地址：辽宁省农业农村厅（沈阳市和平区太原北街2号），联系电话：024-23447862。

标准起草单位通讯地址：辽宁省农业科学院（沈阳市东陵路84号），联系电话：024-31026667。

露地花生浅埋滴灌技术规程

- 1范围

本规程规定了辽宁省花生地表浅埋滴灌技术规程的术语及定义、精细整地、输水管网布置、滴灌带浅埋铺设、管网连接、灌溉施肥系统安装、灌溉与追肥、回收滴灌带、其他栽培措施等生产操作要求。

本标准适用于辽宁省花生地表浅埋滴灌栽培。

- 2规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅所注明日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084 农田灌溉水质标准

GB/T 50363 节水灌溉工程技术规范

GB/T 50485 微灌工程技术规范

NY/T 496 肥料合理使用准则通则

DB21/T 2384 花生膜下滴灌栽培技术规程

- 3术语及定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 地表浅埋滴灌 surface shallow-buried drip irrigation

在不使用地膜的情况下，将滴灌带或滴灌毛管掩埋到地表下3cm～5cm的一种滴灌技术。

- 4 精细整地

采用秋整地方式，作物收获后，选择深旋耕机进行深旋耕整地作业。旋耕深度25cm～30cm，旋耕后立即进行镇压保墒，使土地达到	平整，土壤上实下虚，土壤细碎、无粒径大于12mm的土块，为浅埋滴灌带的铺设做准备。

- 5 输水管网布置

- 5.1 首部枢纽位置

首部枢纽是滴灌系统操作控制的中心，其位置以投资省，便于管理为原则。一般首部枢纽与水源工程相结合。如果水源距灌区较远，首部枢纽可布置在灌区旁边，有条件时，尽可能布置在灌区中心，以减少输水干管的长度。

- 5.2 干管布置

以尽量缩短干管长度，水量分配均匀为原则，不使管道之间出现流量过于集中和过于稀少的状况。一般顺坡，平坡而行，在有坡度的情况下，尽量减少逆坡布置的管道数量，利于减少水力损失，改善流动性能，保障管道安全。

- 5.3 支管布置

综合地形分析、管理、维护和经济等因素布置支管，在坡地支管一般垂直等高线布置。

- 5.4 滴灌带布置

滴灌带垂直支管布置，坡地一般与等高线平行，平地一般根据地块的形状将滴灌带与支管布置成“丰”字形，滴灌带在支管两侧成对称布置，特殊地块也可单向布置。

- 6 滴灌带浅埋铺设

- 6.1 滴灌带选择

滴灌带可选用迷宫式或贴片式滴灌带，滴头间距300mm，单孔常用流量2 L/h～3L/h。

6.2 滴灌带铺设方式

滴灌带浅埋铺设与花生播种同时进行。播种方式采用机械铺带、播种、施肥、覆土联合作业方式，播种按DB21/T 2384执行，采用大垄双行播种，一般大垄宽60cm～70cm。滴灌带埋设在距土壤表层以下3cm～5cm，相邻两浅埋滴灌带之间的间距为100cm，与花生播种行的距离约为20cm（如图1）。

100cm

1

40cm

2

40cm

3

100cm

60cm

说明：

1——垄；2——花生；3——滴灌带

图1 花生滴灌带浅埋示意图

6.3 机具选择

机具选用花生播种施肥打药一体机，配置专用的滴灌带浅埋铺设装置。

- 7 管网连接

- 7.1 连接方法

滴灌带铺设完成后与灌溉系统进行连接。在支管与对接或旁通连接时，首先在支管上用专用打孔器打孔，打孔时，打孔器不能倾斜，严禁打偏斜孔，以防出现旁通漏水；钻头入管深度不得超过1/2管径，然后将旁通压入支管。接好每一个小管件(三通、接头、套管等)。

- 7.2 试水

管道安装完毕，必须进行试水，试水按照GB/T 50485执行。试水时先打开控制闸阀，检查接头、管道有无漏水，滴头滴水是否均匀，各种仪表是否灵敏等。如有故障，要及时排除，至合格为止。试水正常后，放水冲洗整个管道，排除管中—切杂物，然后将各级管道尾部用堵头堵严。

- 8 灌溉施肥系统安装

播种后安装灌溉施肥系统。浅埋式滴灌施肥系统主要由水源、加压设备（水泵等）、过滤设备、施肥设备、量测设备、安全设备、田间输水管道及沿花生种植行铺设的浅埋式滴灌带组成。参照GB50485规定，将干、支管道与水泵、施肥过滤器、控制阀门、压力表等连接好，最后与滴灌带连接。水泵泵出的水及所述施肥罐中的肥液依次流经滴灌干管、支管后流向各浅埋滴灌带，最终滴灌到花生植株（如图2所示）。其中，支管A、支管B埋设在土壤表层下方3cm～5cm，也可置于土壤表层。

5

1

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2

3

4

15

16

说明:1-水泵，2-逆止阀，3-闸阀，4-水表阀，5-排气阀，6-施肥罐，7-压力表，8-过滤器，9-滴灌主管，10-连接管件，11-支管A，12-堵头，13-土壤表层，14-花生植株，15-浅埋式滴灌带，16-支管B。

图2 花生浅埋滴灌系统铺设示意图

- 9 灌溉与追肥

- 9.1 补充灌溉

灌溉应符合GB/T 50363的规定。结合当地气候条件，处于干旱时期，土壤相对湿度低于下限指标时，进行补充灌溉。灌溉下限指标按DB21/T 2384执行，灌溉水质应符合GB 5084规定。每次灌水每667 m2灌溉量为10 m3～15 m3。

- 9.2追肥

根据花生需肥规律和基肥施用情况，结合滴灌追施水溶性肥。一般在花生始花期和结荚期每667m2分别追施尿素7kg～9kg，硫酸钾3kg～5kg。开始灌水后1 h打开施肥罐，开始追肥。灌溉结束前0.5 h停止追肥，以滴灌水冲洗管道。灌溉结束后，及时清洗过滤装置，以防堵塞。施肥清洗过滤器、施肥(药)装置的废水不得排人水源中。

- 10 回收滴灌带

秋季花生收获前，采用滴灌带回收机进行回收，如滴灌带无破损，可在下一年重复利用。

- 11 其他栽培措施

其他栽培措施参照DB21/T 2384执行。

_________________________________