ICS 65.060.30

CCS B91

DB21

辽宁省地方标准

DB 21/ 2512—2024

水稻工厂化育苗大棚建设技术规范

Rice Factory Seedling greenhouse construction specification

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

辽宁省市场监督管理局   发布

- XX前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB21/T 2512-2015 《水稻工厂化育苗大棚建设技术规范》，与DB21/T2512-2015相比，除编辑性改动外，主要有以下变化：

a)修改了标准的范围；

b)修改了标准的规范性引用文件；

c)增加了本标准中的术语和定义；

d)修改了标准的基本要求；

e)修改了标准的建设规划；

f)增加了标准的配套设施；

g)修改了标准的结构设计；

h)修改了标准的安装；

i)增加了标准的验收；

j)增加了标准的运行维护。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由辽宁省农业农村厅提出并归口管理。

本文件起草单位：辽宁省农业机械化研究所。

本文件主要起草人：高红军、山弘道、孟斌、王彦刚、程生军、王宏亮、马向阳、陈菁。

本文件及所代替文件的历次版本发布情况为：

----2015年首次发布为DB21/T2512-2015；

----本次为第一次修订。

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口管理部门通讯地址：辽宁省农业农村厅（沈阳市和平区太原北街2号），联系电话：024-2344786。

文件起草单位通讯地址：辽宁省农业机械化研究所（沈阳市沈河区东陵路90号），联系电话：024-88416340。

水稻工厂化育苗大棚建设技术规范

- 范围

本标准规定了水稻工厂化育苗大棚建设的术语和定义、基本要求、建设规划、配套设施、结构设计、安装、验收、运行维护等内容。

- 本标准适用于水稻工厂化育苗用装配式热浸镀锌钢架结构塑料大棚的设计、施工、验收和运行维护。

- 范性引用文件范围

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 51057-2015种植塑料大棚工程技术规范

GB/T 51183-2016农业温室结构荷载规范

NY/T 3024-2016 日光温室建设标准

- 术语和定义

下列术语和定义使用于本标准。

- 3.1

- 育苗大棚 Seedling greenhouse

完全用塑料薄膜覆盖的、跨度不小于6m、脊高不低于2.4m的塑料棚。以下若不特别指明，育苗大棚简称大棚。

- 3.2

- 骨架 structure

用以支撑棚面覆盖物并承受各种附加荷载的全部构件单元安装组合或焊接架设而成的承重结构体。

- 3.3

- 肩高shoulder height

大棚侧壁上端弯曲点处与棚内地面之间的垂直距离。

- 3.4

- 棚头 shed head

包括棚头管和棚头压膜槽，支撑棚头塑料薄膜，并形成棚门。

- 3.5

- 棚门 shed door

安装在育苗大棚两端棚头，既便于操作人员、车辆及机械进出，又能关闭保温的装置。

- 基本要求

4.1大棚的设计、施工、验收和运行维护应符合本标准的要求，并按经规定程序批准的设计图纸和技术文件建设。

4.2大棚主体钢结构设计使用年限应为10年，塑料薄膜、遮阳网、防虫网、压膜县正常使用寿命不应低于1个种植季，卡槽和卡簧正常使用年限不应低于5年。

4.3大棚的建设材料（钢材、紧固件、覆盖材料等）要求，应符合GB/T 51057-2015中4的相关规定。

4.4大棚建设工作现场应符合国家工程建设消防技术标准的相关规定。

- 建设规划

- 5.1场地

5.1.1选址

5.1.1.1建设场区宜选择背风、向阳、地势高、地下水位低、交通便利、排灌方便、平整或分区平整的地块。

5.1.1.2在坡地上建设大棚时，建设场区的地形坡度应≤10°。

5.1.2环境

5.1.2.1建设场区宜选择四周无遮挡、无污染源的地区，还应有满足生产需要的道路、水源、电源及消防设施等。

5.1.2.2在电力走廊旁边建设大棚时，大棚与架空电力线路边导线之间安全距离，10kv及以上电压等级线路应≥10m，10kv以下电压等级线路应≥5m。

- 5.2布局

5.2.1大棚宜按屋脊走向南北布置，受地形限制或大棚生产季节气温高、阴雨天多的地区可不受朝向限制。

5.2.2大棚的棚间距在跨度方向应为1m～2m，在长度方向应≥3m。

5.2.3大棚宜成片建设，建设场区应因地制宜设计完善的排水及道路系统。

5.2.4大棚应在侧面设置通长的通风口，通风口宽度宜为0.8m～1m，距离地面的高度宜为0.3m～0.5m。

5.2.5大棚应在棚头中部设置推拉门或平开门，门洞尺寸宜为（1.2m～1.5m）×1.8m（宽×高），对有微耕机等农机具出入要求的大棚至少1樘门的尺寸不应小于2m×1.8m（宽×高）。推拉门宜采用悬挂方式、双扇设置。

- 结构设计

6.1总体尺寸

6.1.1大棚总体尺寸：跨度宜≤20m，宜以1m为模数取值；脊高宜≥2.4m，宜以0.2m为模数取值；长度宜≥30m且宜≤100m；大棚肩高≥1.6m。

6.2结构设计

6.2.1大棚的结构设计，除应符合GB/T 51057-2015和GB/T 51183-2016的相关规定外，还应符合国家现行有关标准的规定。

6.2.2根据环境控制的要求，可在大棚屋面安装通风装置，在棚内安装环流风机，并应配置防风、防雨、防虫保护装置。

- 配套设备

7.1大棚配套设备应满足水稻工厂化育苗的要求，做到因地制宜、技术先进、经济合理、安全适用。

7.2大棚配套设备应根据水稻工厂化育苗的农艺要求、生产管理水平和当地的气候条件等因素配置。

7.3大棚采用的配套机电设备等工业产品质量应符合国家现行有关标准的规定。

7.4大棚灌溉系统宜根据水稻育苗要求合理选择滴灌、渗灌、微喷灌（可兼施肥、施药）等配套设施。

7.5大棚内应根据不同的栽培方式（土壤栽培、基质栽培等）配置相应的配套设施。

- 安装

8.1大棚的安装，除应符合GB/T 51057-2015中7的相关规定外，还应符合国家现行有关标准的规定。

8.2大棚的建设投资、建设工期，除参照NY/T 3024-2016中10的相关规定外，还应符合国家现行有关标准的规定。

- 验收

9.1大棚的验收，除应符合GB/T 51057-2015中8的相关规定外，还应符合国家现行有关标准的规定。

- 运行维护

10.1生产管理者应具备一定的大棚使用、维护及灾害性天气应急处理的知识，熟悉大棚使用说明书。

10.2生产单位应根据当地气候特征制定应急预案，生产管理者应根据天气变化采取相应的措施，出现极端天气情况时应派专人巡视。

10.3生产单位应加强消防安全防范，定期保养、维修和检查各类消防器材，保证消防器材时刻处于良好战备状态。

10.4日常管理中应保证塑料薄膜始终处于绷紧状态，保证塑料薄膜固定牢固、表面保持清洁（无积雪、积水、作物、杂物等）、表面无破损。

10.5日常管理中应保证钢结构件无锈蚀、连接部位牢固可靠，棚门及连接部件应无锈蚀、变形或脱轨等现象。

10.6日常管理中应对配套设备进行定期检查，保证配套设备的正常运行，如设备发生故障应排除后方可启动运行。

_________________________________