ICS 65.020.01

CCS B 05

DB21

辽宁省地方标准

DB 21/      —2024

玉米平作宽窄行种植全程机械化技术规程

Technical Rule of Whole Mechanization of Maize Planting with Wide-narrow Row Flatten Culture

2024 - 00 - 00发布

2024 - 00 - 00实施

辽宁省市场监督管理局   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由辽宁省农业农村厅提出并归口。

本文件起草单位：辽宁省农业科学院玉米研究所。

本文件主要起草人：张书萍、王延波、肖万欣、张洋、赵海岩、常程、刘晶、史磊、隋阳辉、王金艳、王和君、赵勐、庞皓元。

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口管理部门通讯地址：辽宁省农业农村厅（沈阳市和平区太原北街2号），联系电话：024-23447862.

文件起草单位通讯地址：辽宁省农业科学院玉米研究所（沈阳市沈河区东陵路84号）。联系电话：024-31029918。

玉米平作宽窄行种植全程机械化技术规程

- 1 范围

- 本文件规定了玉米平作宽窄行种植的选地、机械化整地、机械化精量播种、机械化田间管理、机械化施肥管理、机械化除草防治、机械化收获及秸秆还田等要求。

- 本文件适用于辽宁省玉米平作宽窄行种植全程机械化管理。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4404.1-2008/XG1-2020 《粮食作物种子 第1部分：禾谷类》国家标准第1号修改单

GB/T 21962-2020 玉米收获机械

NY/T 1276-2007 农药安全使用规范总则

NY/T 496-2010 肥料合理使用准则 通则

DB21/T 3149-2019 玉米秸秆还田机械化作业技术规程

- 3 术语及定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 宽窄行种植  wide-narrow row planting

以两行玉米为一个组合，将等行距种植调整为宽行和窄行相间的种植模式。例如：将正常行距为60cm的两行玉米调整为组内行距40cm，组间行距80cm，40cm和80cm交替种植。沙化耕地可适当减少窄行宽度，按比例增加宽行宽度，窄行宽度≥30cm。

- 3.2

- 宜机收品种  suitable varieties of mechanized harvesting

适合当前机械化收获，植株体中等，耐密植，抗倒性强，抗病性好，穗位低且整齐，后期成熟快，籽粒和秸秆脱水快的品种。

- 4 全程机械化技术要点

- 4.1 选地

选择光、热、水资源丰富、土层深厚、土质疏松的地块，要求坡度≤15°，土壤pH值6～8。

- 4.2 机械化深松整地

- 4.2.1 整地

秋季利用大功率拖拉机配套深松机、液压翻转犁或动力耙进行深松或深翻作业，机械作业深度≥30cm，周期为2年～3年。深松或深翻后应及时耙平，做到地面无坷垃、土块，结合整地施足底肥，达到待播状态。

- 4.2.2 配套机械

目前市场上深松机型号很多，可根据土质条件和配套动力选择机型。深松或深翻作业动力机械应留有足够的储备功率。

- 4.3 品种

- 4.3.1 宜机收品种选择指标

选择熟期较早、耐密、抗倒伏、抗病性好的玉米品种，株高在2.5m～3.0m，穗位整齐度好，穗位低（80cm～120cm），品种叶片上冲，叶片夹角≤30°，茎基部三个节间长度平均≤3cm，茎粗系数（茎粗/株高×100）在1.0%±0.1%左右，穗位高系数（穗位高/株高×100）≤45%。

- 4.3.2 品种与种子选择

根据当地自然条件，因地制宜选用通过国家和辽宁省审定的优良玉米品种。要求种子籽粒饱满，大小均匀，种子质量（纯度、净度、芽率和含水量等）应符合GB 4404.1-2008/XG1-2020 中4.2.2规定的质量要求。

- 4.4 播种

- 4.4.1 播种时间

在4月20日至5月15日之间，土壤耕层5cm～10cm，地温稳定在10℃以上，土壤含水量达到15%以上时即可播种。

- 4.4.2 播种要求

在春季通过旋耕和耙平后，利用可调宽窄行的精量播种施肥机，进行平作条件下的精量播种及侧深施肥，播种深度4cm～5cm，墒情不足应适当增加播深1cm～2cm。

底肥施肥量为：侧深施三元复合肥N、P、K（15、15、15）375kg/hm2～450kg/hm2，施肥深度为12cm～16cm；同时随播种施入口肥磷酸二铵75kg/hm2～112.5kg/hm2，硫酸钾45kg/hm2～75kg/hm2和硫酸锌15kg/hm2～30kg/hm2，施入种子侧下方7cm～10cm深，覆盖严密。

- 4.4.3 种植模式和密度

平作宽窄行种植模式（如图1所示）。种植密度一般在6万株/hm2～7.5万株/hm2，如果行距0.6m，株距为22.2cm～27.8cm。

图1 玉米平作宽窄行种植示意图

- 4.4.4 机型筛选

播种机排种器可分为机械式和气力式。机械式主要有窝眼式、勺轮式和指夹式三种。气力式分气吹式和气吸式。机械式排种器中速作业效果最佳，指夹式排种器是一种高速排种器，气力式排种器目前所达到的精度高，种子无破损，可以高速作业。

- 4.4.5 配套机械

根据当地播种面积选择适合的机具，机具的选择应漏播率≤2%，播后保苗率≥90%，单粒率＞97%，不伤种。

- 4.5 化学除草

- 4.5.1 农药使用原则

除草分苗前和苗后除草。农药施用按NY/T 1276-2007中7中规定的内容执行。提倡使用生物农药。

- 4.5.2 机械化化学除草

利用农机动力喷雾器在播种后出苗前，土壤墒情适宜时封闭除草。也可在玉米出苗后行间除草。

- 4.5.3 配套机械

目前我国喷洒除草剂的主要是喷杆式喷雾机。可根据大、中、小型拖拉机选择不同药箱容量和作业幅宽的喷雾机。

- 4.6 机械化中耕深松追肥

在玉米9片叶～11片叶（拔节前），利用中耕深松追肥机或其他适合宽窄行作业机械在宽行进行中耕深松和追肥作业，一次性完成深松和施肥，施肥量：尿素375kg/hm2～450kg/hm2。肥料使用原则按NY/T 496-2010中4.3中规定的执行。

- 4.7 机械化收获及秸秆还田

- 4.7.1 机械化收获

收获时间在玉米籽粒含水量≤25%时，利用2行或4行玉米联合收获机直接收获玉米籽粒；若玉米已达生理成熟期，但籽粒水分难以降至25%以下时，用玉米收获机直接收获玉米果穗。

- 4.7.2 机械化秸秆还田

收获机同时将秸秆粉碎直接撒扬到田间，利用秸秆地面粉碎机械切碎秸秆后，进行耙压，将秸秆耙压到耕层达到腐烂还田的目的。为了加速秸秆的腐烂速度，可增施适量尿素并加入秸秆腐化剂，加速秸秆腐化速度，提高还田效果。

- 4.7.3 机型筛选

玉米收获机按行走方式可分为背负式和自走式两种机型，按收获方式可分为收穗和收粒两种类型。

- 4.7.4 配套机械

可根据地块大小和作业质量要求选择合适的收获及秸秆还田机械，确保作业质量。玉米收获和秸秆还田按照GB/T 21962-2020中8.6.7和DB21/T 3149-2019中6规定的内容执行。

_________________________________