| ICS | 65.060.20 |
| --- | --- |
| CCS | B91 |

21

辽宁省地方标准

DB 21/T 2306—XXXX

玉米中耕深松机械化作业技术规程

Mechanized farming technical regulation of subsoiling in maize seedling stage

2024.9

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

辽宁省市场监督管理局  发布

- 前言

本标准按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB21/T2036-2014《玉米中耕深松机械化作业技术规程》，与DB21/T2036-2014相比，除编辑性改动外，主要有以下变化:

a)更改了规范性引用文件有关内容；

b)更改了部分术语定义；

c)更改了作业条件部分内容;

d）更改了作业准备部分内容；

d)更改了作业规程部分内容:

e)删除了机具维护与保养有关内容。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由辽宁省农业农村厅提出并归口管理。

本标准起草单位：辽宁省农业机械化研究所

本标准起草人：XXX、XXX、XXX。

本标准发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口管理部门通讯地址：辽宁省农业农村厅（沈阳市和平区太原北街2号），联系电话：024-23447862

标准起草单位通讯地址：辽宁省农业机械化研究所（沈阳市沈河区东陵路90号），联系电话：024-88416340

玉米中耕深松机械化作业技术规程

  - 范围

本标准规定了玉米中耕深松机械化作业技术的术语和定义、作业条件、作业准备、作业规程、作业质量、检测方法、安全要求。

本标准适用于玉米中耕深松机械化作业。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 24675.2  保护性耕作机械 第 2 部分： 深松机

NY/T 741   深松、耙茬机械作业质量

NY/T 1418  深松机械 质量评价技术规范

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

中耕深松  intertillage subsoiling

在作物生长期间对土壤进行不翻动地表土的深层松土作业。

中耕深松机  intertillage subsoiler

用于作物中耕深松作业的机具。

深松深度  depth of subsoiling

深松沟底距离该点作业前地表面的垂直距离。

  - 作业条件

    - 作业时间

宜在玉米拔节期前进行。

    - 作业地块

      - 地块应符合NY/T 1418-2021深松机械质量评价技术规范中4.3.3的规定。

      - 耕作层（小于25 cm）以下为沙层的地块或盐碱地块不宜进行中耕深松作业。

    - 作业机具

      - 中耕深松机工作部件应具有松土而不扰乱土层的性能。

      - 中耕深松机应具有行距和松土深度调节功能。

      - 有秸秆覆盖的地块，中耕深松机应配有秸秆切断装置。

      - 符合NY/T 1418中第4章质量要求。

      - 远程作业监控系统符合GB/T 24675.2中5.3.7及5.3.8要求

  - 作业准备

    - 检查作业田作物生长情况，清除影响中耕深松作业的残茬、石块等障碍物。

    - 按深松机使用说明书的要求检查机具。

    - 按作业条件调整机具、调试远程作业监控系统。

  - 作业规程

    - 中耕深松深度一般为20 cm～30 cm。

    - 正式作业前要进行试作业，调整好作业的间距和深度。

    - 作业过程中，应按深松机使用说明书中规定的作业速度匀速行驶，发现伤苗、压苗、机具堵塞及出现异常响声，应及时停止作业，调整机具。

    - 机具入土与出土时应缓慢进行，以免损伤机具。

    - 实时与远程作业监控系统终端保持联系，发现问题及时反馈并停止作业，调试系统。

    - 机组在地头转弯时，应将深松机提起，以免损伤作物及机具。

  - 作业质量

作业质量指标应符合表1的规定

表1  作业质量指标

| 序号 | 项目 | 质量指标 | 对应的检测方法条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入土行程/m | ≤4 | 8.2.1 |
| 2 | 中耕深松深度误差 | ±10% | 8.2.2 |
| 3 | 中耕深松深度稳定性 | ≥85％ | 8.2.2 |
| 4 | 伤苗率 | ≤3% | 8.2.3 |

  - 作业质量检测方法

    - 测量点和测量区的确定

按NY/T 741中5.2项确定。

    - 各项作业质量指标检测方法

      - 入土行程

取往返2个行程，每行程测定一次。测定深松部件从入土到稳定松土深度时的水平前进距离。

      - 深松深度和深松深度稳定性

按NY/T 741中5.3.1方法检测。

      - 伤苗率

作业地块内随机选5点，每点取3垄，垄长不小于20  m，并在测点的两端插上标记；查测点上的作物苗数并记录；作业后检查测点的伤苗数，按公式(1)求出伤苗率。

P=hshd×100%	       (1)

式中：

P—伤苗率，%；

hs—伤苗株数；

hd—原有株数。

  - 安全要求

    - 作业人员应具有相关作业资质，掌握作业安全操作规程。

    - 对配套机具进行安全检查后方可作业。

    - 深松机具未提升前，不应转弯和倒退。

    - 作业时深松机具上严禁站人。

    - 运输时，应将机具提升到运输状态。

    - 机组穿越村庄时，应注意观察瞭望，遵守交通法规，减速慢行。